## Criterios de unificación de unidades de almacenamiento de residuos peligrosos. Recuadro III.6.2.3 ## (Adoptados por la empresa consultora que analizó los manifiestos de 3 000 empresas) Las unidades de almacenamiento para residuos peligrosos en la base de datos denominada “Sistema de Control de Residuos Peligrosos” son: toneladas, litros, metros, kilogramos, piezas, tambos y cajas. Para determinar el volumen de generación, se decidió transformar todas las unidades en toneladas, para lo cual se adoptaron los criterios básicos siguientes al hacer las conversiones: - Conversión Metros Cúbicos - Toneladas - Se consideró como base la densidad del agua que es 1 000 kg/m3 y el hecho de que existen residuos con mayor y menor densidad que la mencionada y con diferentes estados físicos (tales como sólido, líquido, gaseoso, lodos, gel, polvo y otros), por lo cual se determinó realizar la conversión de metros cúbicos a toneladas tomando como referencia que: - 1 tonelada = 1 000 kg (1) - 1 m3 = 1 000 litros (2) - La consideración básica para convertir metros cúbicos, litros y kilogramos a toneladas fue la siguiente: - 1.5 tonelada = 1 m3 (3) - Conversión Piezas – Toneladas - Dado que los residuos que fueron cuantificados como piezas fueron residuos del ramo automotor como: radiadores, acumuladores, llantas, tambores, amortiguadores, partes de la carrocería, etc.; del ramo metal-mecánico como: láminas, tubos, piezas de acero, diversas herramientas, etc.; así como de todos los ramos en general se encontraban residuos tales como: muebles y equipos inservibles, piezas de manufactura de la industria correspondiente, etc.; se hizo la siguiente consideración: - 1 pieza = 10 kg = 0.01 tonelada (4) - Esta consideración fue aplicada a todos los giros industriales, excepto al giro 3521 “Industria Farmacéutica”, ya que las piezas incluidas son fármacos (vehículos y excipientes), por lo que se consideró que: - 1 pieza = 1 gr = 1 x 10-6 tonelada (5) - Conversión Tambos – Toneladas - Dado que un tambo tiene capacidad de 200 litros, se tienen lo siguiente: - 1 tambo = 0.2 m3 (6) - y retomando la consideración (3), se obtiene: - 1 tambo = 0.3 tonelada (7) - Conversión Cajas - Toneladas Una caja generalmente estiba 24 piezas y, retomando la consideración (4), se obtiene: - 1 caja = 0.24 tonelada (8) esto para todos los giros industriales, exceptuando al giro 3521 “Industria Farmacéutica”, ya que, tomando en cuenta que generalmente las presentaciones de los medicamentos son en 12 y 24 tabletas, se consideró que: - 1 caja = 2.4 x 10-5 tonelada (9) Fuente: Semarnap, Instituto Nacional de Ecología, 1999.